# Вопросы эксперту и проект ходатайства

Банк формулировок вопросов о причине дефекта по видам работ, правила постановки вопроса, перечень вопросов к экспертной организации и заготовка ходатайства о назначении судебной экспертизы. Материал для представителя.

Проверка перед оформлением Сверьте реквизиты сторон, полномочия подписанта, условия договора и срок направления документа. По каждому требованию установите основание, обстоятельства, размер спорной суммы, расчёт и перечень подтверждений. Зафиксируйте содержание ответа и способ его доставки. При наличии судебного производства, банкротства стороны или предписаний контролирующих органов определите применимый порядок действий и состав необходимых материалов. Применимые сроки и расчётные величины определяйте по договору, фактическим данным и действующим нормам на дату составления документа.

Материалы для представителя: передайте договор, переписку, акты, заключения, расчёты и опись доказательств. Представитель определяет процессуальный порядок и оформляет необходимые обращения и ходатайства. Перечень вопросов эксперту и проект ходатайства согласуйте с представителем. Решение о назначении судебной экспертизы и окончательный круг вопросов определяет суд (ст. 82 АПК РФ).

## Результат подготовки

Подготовлены вопросы о причинах недостатков, проект ходатайства и перечень материалов для исследования. Формулировки вопросов сопоставлены с предметом спора, выполненными работами и имеющимися техническими документами.

## Состав документа

Разделы по видам работ содержат варианты экспертных вопросов, требования к исходным данным и форму проекта ходатайства о назначении судебной экспертизы.

## Когда применяется

Досудебная стадия исчерпана: комиссионный осмотр не состоялся или разошёлся в выводах, ответ по формам «Мотивированный ответ на претензию» и «Ответ на гарантийную претензию» отправлен, спор о причине заявлен. Заполняется до заседания и передаётся представителю вместе с описью доказательств по дефекту.

Файл применяется и раньше — когда экспертизу предлагает оппонент: те же требования к постановке вопроса позволяют разобрать его перечень и заявить свои вопросы через «Заявление об участии в осмотре и экспертизе» и «Разбор заключения экспертизы».

# 1. Требования к постановке вопроса

Девять правил. Вопрос, нарушающий любое из них, снимается судом, переходит оппоненту в переформулировке или возвращается ответом «установить не представляется возможным» — и в каждом из трёх случаев оплачен.

1. Вопрос о причине, а не о вине. Вина, ответственность и нарушение договора — правовые категории; их устанавливает суд. Эксперту ставится вопрос о механизме образования дефекта и о том, следствием чего он является.

2. У вопроса есть метод ответа. Эксперт отвечает измерением, испытанием, вскрытием, отбором проб, расчётом или сопоставлением фактического состояния с проектом и с требованиями. Прежде чем внести вопрос в перечень, назовите словами, каким действием на него отвечают. Не называется — вопрос не готов.

3. Ответ на вопрос возможен на имеющихся материалах. Если для ответа нужен документ, которого нет ни у вас, ни в деле, вопрос заранее без ответа. Проверка идёт по описи доказательств по дефекту: сначала опись, потом перечень вопросов.

4. Один вопрос — одно обстоятельство. Причина, период образования, объём устранения и стоимость устранения — четыре разных вопроса.

5. Вопрос привязан к месту и к моменту. Названы зона ({{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}) и момент, на который устанавливается обстоятельство: дата осмотра, дата сдачи участка, период эксплуатации.

6. В вопросе нет правовой квалификации. «Является ли случай гарантийным», «надлежащим ли образом выполнены работы», «кто обязан устранить» — не ставятся.

7. Вопрос не подсказывает ответ. «Не вызван ли дефект нарушением правил эксплуатации» подсказывает; «какова причина дефекта» и отдельным вопросом «имеются ли признаки нарушения режима эксплуатации и связаны ли они с образованием дефекта» — нет.

8. Вопрос не требует оценки доказательств. Достоверность акта, правдивость объяснений, добросовестность стороны — компетенция суда. Эксперту ставится вопрос о соответствии описания в акте фактическому состоянию.

9. Каждый вопрос меняет что-то в споре. Если ответ — любой из возможных — на позиции сторон не влияет, вопрос исключается: перечень вопросов оплачивается стороной, заявившей ходатайство, и удлиняет срок исследования.

## Проверка перечня перед передачей представителю

По каждому вопросу письменно:

| Проверка | Что должно получиться |
| --- | --- |
| Каким исследованием эксперт ответит | Названо действие: измерение, вскрытие, отбор проб, испытание, расчёт, сопоставление с документацией |
| Какие материалы для этого нужны | Перечислены строки описи доказательств по дефекту; отсутствующие помечены |
| Есть ли в вопросе слова «вина», «ответственность», «нарушение договора», «надлежащий», «качественно» | Ни одного |
| Возможен ли ответ «да» или «нет» без описания механизма | Нет; иначе вопрос переформулирован через «каковы», «в чём выражается», «чем подтверждается» |
| Что меняется в споре при каждом из возможных ответов | Названо для обоих исходов |

# 2. Банк вопросов о причине дефекта

Группы по типам работ; берётся общий блок плюс группа по применимости. Формулировки типовые: зона, конструкция, вид системы и реквизиты документации подставляются из вашего дела. Перечень не переносится целиком — из каждой группы отбираются вопросы, отвечающие правилу 9.

## 2.1. Общие вопросы (ставятся при любом типе работ)

1. Имеется ли в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} дефект, описанный как {{ОПИСАНИЕ_ДЕФЕКТА_ИЗ_ПРЕТЕНЗИИ}}; каковы его характер, локализация, размеры и распространённость на дату осмотра?

2. Какова причина (механизм образования) выявленного дефекта?

3. Является ли дефект следствием производства работ, применённых материалов, проектного решения, условий эксплуатации, естественного износа или воздействия третьих лиц? Если причин несколько — в чём выражается участие каждой?

4. Возможно ли по имеющимся признакам установить период и стадию образования дефекта (до приёмки работ, после приёмки, в ходе эксплуатации); если возможно — какой это период и какими признаками подтверждается?

Оговорка «возможно ли установить» обязательна: при отсутствии фиксации состояния на дату сдачи прямой вопрос «в какой период» толкает эксперта к выводу за пределами того, что он может обосновать методикой. Вопрос, допускающий ответ «установить не представляется возможным», честнее — и такой ответ тоже работает на вас, если бремя доказывания лежит на оппоненте.

5. Соответствуют ли выполненные в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} работы проектной и рабочей документации {{РЕКВИЗИТЫ_ПРОЕКТНОЙ_ДОКУМЕНТАЦИИ}} и требованиям, применимым к данному виду работ; в чём выражаются выявленные отклонения?

6. Имеется ли причинно-следственная связь между выявленными отклонениями и образованием дефекта; какие из отклонений на дефект не влияют?

7. Производились ли в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} после {{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}} работы иными лицами (вскрытие, демонтаж, устройство проёмов и штраб, крепление оборудования, ремонт); имеются ли следы такого вмешательства и связано ли с ним образование дефекта?

8. Является ли дефект устранимым; какова технология и объём работ, необходимых для его устранения?

9. Какова стоимость устранения дефекта в ценах на дату проведения исследования? (ставится только при споре о сумме)

10. Возможно ли разделить объём и стоимость устранения между причинами, установленными по вопросу 3; какая часть приходится на каждую?

## 2.2. Бетон и монолитные конструкции

1. Соответствует ли фактическая прочность бетона конструкции в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} классу, предусмотренному проектом; каким методом определена?

2. Каков характер трещин (усадочные, силовые, температурные, осадочные), их направление, ширина раскрытия, глубина; являются ли они стабилизировавшимися?

3. Связано ли раскрытие трещин с фактической нагрузкой на конструкцию, в том числе с нагрузкой, не предусмотренной проектом?

4. Соответствует ли фактическое армирование (класс, диаметр, шаг, толщина защитного слоя) проектному; влияют ли выявленные отклонения на образование дефекта?

5. Имеются ли признаки нарушения технологии укладки, уплотнения, ухода за бетоном или режима выдерживания, в том числе бетонирования при отрицательных температурах; чем эти признаки подтверждаются?

6. Является ли причиной дефекта деформация или осадка основания и нижележащих конструкций, а не работы, выполненные в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}?

7. Связан ли дефект с последующим ослаблением конструкции (устройство отверстий, штраб, анкерное крепление оборудования), выполненным после {{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}}?

8. Влияет ли выявленный дефект на несущую способность конструкции и на возможность её дальнейшей эксплуатации?

## 2.3. Кладка

1. Соответствуют ли применённые изделия и раствор проекту по виду, марке и прочности; связано ли отклонение с образованием дефекта?

2. Каков характер трещин в кладке; являются ли они следствием деформации основания, температурных деформаций, отсутствия или неверного расположения деформационных швов, нарушения перевязки либо иной причины?

3. Выполнены ли армирование кладки и опирание перемычек в соответствии с проектом; влияют ли отклонения на дефект?

4. Соответствуют ли фактическая толщина швов и полнота их заполнения требованиям, применимым к данному виду кладки; связано ли отклонение с дефектом?

5. Является ли причиной высолов, замачивания или разрушения кладки нарушение гидроизоляции, водоотвода, температурно-влажностного режима или условий эксплуатации, а не работы по возведению?

6. Связан ли дефект с креплением к кладке конструкций и оборудования, выполненным иными лицами после {{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}}?

## 2.4. Отделка

1. Какова причина отслоения, растрескивания, вздутия или изменения цвета отделочного покрытия в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}?

2. Соответствовало ли основание под отделку требованиям к прочности, влажности и ровности на момент производства работ; возможно ли установить это по представленным документам и результатам исследования?

3. Соответствует ли применённый материал области применения, указанной изготовителем, и фактическим условиям эксплуатации помещения?

4. Связан ли дефект с влажностным режимом помещения, протечками, работой систем отопления и вентиляции либо с промерзанием ограждающих конструкций, а не с нанесением покрытия?

5. Является ли дефект следствием деформаций несущих или ограждающих конструкций, выполненных иным лицом?

6. Имеются ли признаки механического повреждения, нарушения правил очистки и ухода, естественного износа покрытия; связаны ли они с выявленным дефектом?

## 2.5. Кровля и гидроизоляция

1. Имеются ли в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}} следы протечек; где расположены места фактического поступления воды и каким методом они установлены?

2. Какова причина протечки: устройство кровельного ковра (гидроизоляции), выполнение примыканий, узлов пропуска коммуникаций, воронок и водоотвода, проектное решение, механическое повреждение покрытия иными лицами или отсутствие эксплуатационного обслуживания?

3. Соответствует ли фактический состав кровельного пирога (слоёв гидроизоляции) проекту; влияет ли отклонение на образование протечки?

4. Выполнены ли уклоны и водоотвод в соответствии с проектом; имеется ли застой воды и связан ли он с выявленным дефектом?

5. Имеются ли следы работ, выполненных после {{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}} (установка оборудования, прокладка коммуникаций, крепления, проходки); совпадают ли их места с местами поступления воды?

6. Имеются ли признаки нарушения условий эксплуатации кровли (очистка от снега и наледи ударным способом, складирование, нагрузка, доступ); связано ли повреждение покрытия с ними?

7. Возможно ли по характеру повреждений определить давность их образования?

## 2.6. Инженерные системы

1. Какова причина отказа (протечки, недостаточной производительности, шума, срабатывания защиты) системы {{ВИД_СИСТЕМЫ}} в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}?

2. Соответствует ли смонтированная система проекту по схеме, материалам, диаметрам и сечениям, уклонам, комплектующим и способу крепления; влияют ли отклонения на выявленный дефект?

3. Является ли причиной дефект оборудования или материала, монтаж, проектное решение, условия эксплуатации либо отсутствие регламентного обслуживания?

4. Проводились ли предусмотренные испытания и пусконаладочные работы (опрессовка, промывка, замеры параметров); какими документами это подтверждается и позволяют ли их результаты установить состояние системы на момент передачи?

5. Выполнялись ли после передачи системы врезки, замена элементов, перенастройка оборудования иными лицами; связаны ли они с выявленным дефектом?

6. Соответствуют ли фактические параметры среды и питания (давление, температура, качество воды, характеристики электросети) значениям, принятым в проекте; связано ли отклонение с отказом?

## 2.7. Вопросы, которые не ставятся, и чем они заменяются

| Так вопрос не ставится | Почему | Как ставится |
| --- | --- | --- |
| По чьей вине образовался дефект? | Вина — правовая категория, устанавливается судом | Какова причина (механизм образования) дефекта? Является ли дефект следствием работ, эксплуатации, износа или воздействия третьих лиц? |
| Нарушил ли Подрядчик условия договора? | Толкование договора — компетенция суда | Соответствуют ли работы проектной документации и применимым требованиям; в чём выражаются отклонения? |
| Является ли случай гарантийным? | Правовая квалификация | В какой период и на какой стадии образовался дефект; какими признаками это подтверждается? |
| Мог ли дефект возникнуть из-за неправильной эксплуатации? | Ответ «мог» ничего не меняет в споре | Имеются ли признаки нарушения режима эксплуатации; связаны ли они с образованием дефекта? |
| Качественно ли выполнены работы? | Оценочная формулировка без критерия | Какие отклонения от проекта и требований выявлены и влияют ли они на дефект? |
| Кто обязан устранить дефект? | Распределение обязанностей — компетенция суда | Какова технология и объём работ по устранению; какова их стоимость? |
| Достоверен ли акт от {{ДАТА_АКТА}}? | Оценка доказательств — компетенция суда | Соответствует ли описание дефекта в акте фактическому состоянию на дату осмотра? |
| Соответствует ли заключение {{КЕМ_СОСТАВЛЕНО_ЗАКЛЮЧЕНИЕ}} действительности? | Оценка другого доказательства | Какова причина дефекта? Ответ сопоставляется с чужим заключением по файлу «Разбор заключения экспертизы» |

# 3. Что спрашивают у экспертной организации до выбора кандидатуры

Названий организаций, рейтингов и рекомендаций в комплекте нет и не будет. Ниже — перечень, который задаётся любой рассматриваемой кандидатуре; ответы сравниваются между собой и передаются представителю вместе с коммерческими предложениями.

1. По какой экспертной специальности проводится исследование и чем подтверждена квалификация конкретного эксперта, которому будет поручено производство.

2. Какими методами предполагается устанавливать причину именно этого дефекта; какое оборудование применяется и поверено ли оно.

3. Требуются ли вскрытия, отбор проб, доступ в смежные помещения и на кровлю; чьё согласие для этого нужно и кто организует доступ.

4. Какие материалы нужны эксперту и какие вопросы он не сможет разрешить при их отсутствии — ответ сверяется с описью доказательств по дефекту до заседания.

5. Срок производства экспертизы и стоимость по коммерческому предложению; при каких обстоятельствах срок продлевается.

6. Готовность эксперта явиться в заседание для дачи пояснений по заключению.

7. Наличие обстоятельств, исключающих участие: связь с любой из сторон, предшествующее участие в осмотрах и обследованиях по этому объекту.

8. Состав и форма заключения: приводятся ли протоколы измерений, фотоматериалы, ведомости отклонений приложением.

Ответы на пункты 1, 5 и 7 представитель прикладывает к ходатайству; оценку кандидатуры и решение о том, какую предложить суду, принимает он.

# 4. Материалы, без которых причина не устанавливается

Перечень для передачи в распоряжение эксперта. Ведётся строками описи доказательств по дефекту, а не по памяти: там же видно, чего нет.

- Договор с приложениями, техническое задание, изменения к ним.

- Проектная и рабочая документация по {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}, включая изменения, внесённые в ходе работ.

- Исполнительная документация: акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, общий и специальные журналы работ, журнал входного контроля.

- Документы о качестве материалов: паспорта, сертификаты, протоколы испытаний, результаты входного контроля.

- Акты передачи фронта работ, разграничения ответственности, допуска смежных организаций в зону.

- Фотофиксация на дату сдачи участка и на дату обнаружения дефекта, с привязкой к зоне.

- Акты осмотров и дефектные акты, претензия, ответ на неё, переписка о споре.

- Документы эксплуатации: инструкции с отметкой о передаче, журналы обслуживания, сведения о режиме и нагрузках после приёмки.

- Сведения о работах третьих лиц в зоне после {{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}}.

- Заключение или акт обследования оппонента, если он представлен, вместе с перечнем исходных данных, которыми пользовался его составитель.

Документ, отсутствующий у вас, но находящийся у другой стороны, не превращается в «недоступный»: он помечается в описи как запрашиваемый, и вопрос о его истребовании ставится перед представителем отдельно.

# 5. Заготовка ходатайства

Прочитать до того, как открывать текст ниже Это не бланк к подаче, и просительной части в нём нет. Причина названа прямо: готовая просительная часть в товаре, который покупает неограниченный круг людей, читается как приглашение подать ходатайство самостоятельно, а этого делать нельзя. Что просить и в какой формулировке, определяет представитель по ст. 82 АПК РФ, исходя из сложившегося предмета доказывания; он же решает момент заявления, внесение денежных сумм на депозитный счёт суда и распределение расходов. Что тогда даёт заготовка: описательную часть — кто спорит, о чём, какие две версии причины заявлены и почему без специальных знаний причину не установить. Это тот материал, на сбор которого у представителя уходит разговор в час; принеся его готовым, вы этот час экономите.

Заполните поля в двойных фигурных скобках теми сведениями, которые у вас есть, оставьте незаполненными те, что заполняет представитель, и передайте текст ему.

В {{НАИМЕНОВАНИЕ_АРБИТРАЖНОГО_СУДА}}

Дело № {{НОМЕР_ДЕЛА}}

Истец: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ИСТЦА}}

Ответчик: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ОТВЕТЧИКА}}

Заявитель: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}, {{ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ_ПОЛОЖЕНИЕ_СТОРОНЫ}}

ХОДАТАЙСТВО

о назначении судебной строительно-технической экспертизы

В производстве суда находится дело по спору о {{ПРЕДМЕТ_СПОРА}}, возникшему из договора {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}} на выполнение работ на объекте {{ОБЪЕКТ}}.

Предметом спора является {{ОПИСАНИЕ_ДЕФЕКТА_ИЗ_ПРЕТЕНЗИИ}} в {{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}.

Стороны дают различные объяснения причины заявленного:

— позиция другой стороны: {{ПОЗИЦИЯ_ОППОНЕНТА_О_ПРИЧИНЕ}};

— позиция заявителя: {{НАША_ПОЗИЦИЯ_О_ПРИЧИНЕ}}.

Установление причины образования дефекта, а также объёма и стоимости работ по его устранению требует специальных знаний в области строительства и не может быть произведено путём оценки объяснений сторон и представленных ими документов.

[Просительная часть здесь не приводится намеренно — см. пояснение перед текстом. Что просить и в какой формулировке, определяет представитель по ст. 82 АПК РФ, исходя из сложившегося предмета доказывания. Материал для неё вы собрали: вопросы — раздел 2, кандидатуры — раздел 3, документы для эксперта — раздел 4, доступ и вскрытия — по договору, где назначено ответственное лицо.]

Приложения: {{ПЕРЕЧЕНЬ_ПРИЛОЖЕНИЙ}}.

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ПОДПИСЬ}} {{ФИО}}

{{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}

## Реквизиты и сведения для заполнения

| Место | Кто заполняет и почему |
| --- | --- |
| {{НОМЕР_ДЕЛА}}, состав лиц, процессуальное положение | Представитель: до принятия иска этих данных нет |
| Момент заявления ходатайства и стадия процесса | Представитель |
| Внесение денежных сумм на депозитный счёт суда | Представитель; сумма — из коммерческого предложения кандидатуры, а не из этого файла |
| Распределение расходов на экспертизу | Представитель; в текст ходатайства не выносится |
| Окончательные формулировки вопросов | Представитель; перечень из раздела 2 — исходный материал |
| Просительная часть целиком | Представитель. В файле её нет: см. пояснение к разделу |
| Доступ эксперта в спорную зону и объём вскрытий | Ответственное лицо назначено договорами генподряда и субподряда — оттуда и берётся, кого просить обязать |
| Кандидатуры и приложения к ним | Заявитель собирает по разделу 3, отбирает представитель |

При подготовке ходатайства укажите актуальные реквизиты дела, сведения о предполагаемой экспертной организации, перечень вопросов и необходимые расчётные данные. Сроки и платежи определяются по применимым нормам.

# 6. Порядок применения и связанные документы

- Подготовленные вопросы и материалы передайте представителю для использования в соответствующей судебной процедуре.

- Постановка вопросов и состав экспертных материалов являются подготовительным этапом. Решение о назначении судебной экспертизы, перечне вопросов и кандидатуре принимает суд.

- Не называет экспертные организации и не даёт советов, кого выбрать.

- Не содержит рецензии на чужое заключение: разбор чужого заключения — файл «Разбор заключения экспертизы», рецензия — работа специалиста соответствующей квалификации.

- Не считает стоимость экспертизы и не распределяет расходы.